AVR ATmega328

Арифметичні

- ADD Rd, Rr - додавання без переносу

- ADC Rd, Rr - додавання з переносом

- SUB Rd, Rr - віднімання без позики

- SBC Rd, Rr - віднімання з позикою

- MUL Rd, Rr - множення без знаку

- INC Rd - інкремент регістра

- DEC Rd - декремент регістра

- NEG Rd - зміна знаку (двійкове доповнення)

Логічні

- AND Rd, Rr - логічне І

- OR Rd, Rr - логічне АБО

- EOR Rd, Rr - виключне АБО

- COM Rd - логічне доповнення (інверсія)

- LSL Rd - логічний зсув вліво

- LSR Rd - логічний зсув вправо

- ASR Rd - арифметичний зсув вправо

- ROL Rd - циклічний зсув вліво через C

- ROR Rd - циклічний зсув вправо через C

Порівняння

- CP Rd, Rr - порівняння (віднімання без збереження)

- CPI Rd, K - порівняння з константою

- TST Rd - тест регістра (AND з самим собою)

Команди переходів

Безумовні переходи

- JMP k - безумовний перехід (22-біт адреса)

- RJMP k - відносний перехід (±2K)

- IJMP - непрямий перехід через Z

Умовні переходи (на основі прапорців SREG)

- BREQ k - перехід якщо рівно (Z=1)

- BRNE k - перехід якщо не рівно (Z=0)

- BRCS k - перехід якщо перенос (C=1)

- BRCC k - перехід якщо немає переносу (C=0)

- BRSH k - перехід якщо більше/рівно (C=0)

- BRLO k - перехід якщо менше (C=1)

- BRMI k - перехід якщо мінус (N=1)

- BRPL k - перехід якщо плюс (N=0)

Виклики підпрограм

- CALL k - виклик підпрограми (22-біт)

- RCALL k - відносний виклик (±2K)

- ICALL - непрямий виклик через Z

- RET - повернення з підпрограми

- RETI - повернення з переривання

Команди передачі даних

Завантаження констант

- LDI Rd, K - завантажити константу в регістр (R16-R31)

- SER Rd - встановити всі біти (0xFF)

- CLR Rd - очистити регістр (0x00)

Копіювання між регістрами

- MOV Rd, Rr - копіювати регістр

- MOVW Rd, Rr - копіювати пару регістрів (16-біт)

Доступ до пам'яті

- LD Rd, X/Y/Z - завантажити з пам'яті

- LD Rd, X+/Y+/Z+ - завантажити з постінкрементом

- LD Rd, -X/-Y/-Z - завантажити з предекрементом

- LDD Rd, Y+q/Z+q - завантажити зі зміщенням

- ST X/Y/Z, Rr - зберегти в пам'ять

- ST X+/Y+/Z+, Rr - зберегти з постінкрементом

- ST -X/-Y/-Z, Rr - зберегти з предекрементом

- STD Y+q/Z+q, Rr - зберегти зі зміщенням

Доступ до програмної пам'яті

- LPM Rd, Z - завантажити з програмної пам'яті

- LPM Rd, Z+ - завантажити з програмної пам'яті та інкремент

Прямий доступ

- LDS Rd, k - завантажити прямо з SRAM

- STS k, Rr - зберегти прямо в SRAM

Стекові операції

- PUSH Rr - поместити в стек

- POP Rd - витягти зі стеку

I/O операції

- IN Rd, A - читати з I/O регістра

- OUT A, Rr - писати в I/O регістр

Команди роботи з бітами

Встановлення/скидання бітів

- SBI A, b - встановити біт в I/O регістрі

- CBI A, b - скинути біт в I/O регістрі

- SBR Rd, K - встановити біти в регістрі (OR з маскою)

- CBR Rd, K - скинути біти в регістрі (AND з інвертованою маскою)

Тестування бітів

- SBIS A, b - пропустити якщо біт I/O встановлено

- SBIC A, b - пропустити якщо біт I/O скинуто

- SBRS Rr, b - пропустити якщо біт регістра встановлено

- SBRC Rr, b - пропустити якщо біт регістра скинуто

Копіювання бітів

- BST Rr, b - скопіювати біт регістра в T

- BLD Rd, b - завантажити біт з T в регістр

Прапорці SREG

- SEC - встановити прапорець переносу (C=1)

- CLC - скинути прапорець переносу (C=0)

- SEN - встановити прапорець N (N=1)

- CLN - скинути прапорець N (N=0)

- SEZ - встановити прапорець Z (Z=1)

- CLZ - скинути прапорець Z (Z=0)

- SEI - дозволити переривання (I=1)

- CLI - заборонити переривання (I=0)

- SES - встановити прапорець S (S=1)

- CLS - скинути прапорець S (S=0)

- SEV - встановити прапорець V (V=1)

- CLV - скинути прапорець V (V=0)

- SET - встановити прапорець T (T=1)

- CLT - скинути прапорець T (T=0)

- SEH - встановити прапорець H (H=1)

- CLH - скинути прапорець H (H=0)